中武（福建）跨境电子商务有限责任公司铝模采购项目

招 标 邀 请 书

项目名称：菲律宾卡琳娜住房项目铝模采购

招标编号：ZWDSGYL-ZB-2021003

招标单位：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

二〇二一年七月

目录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知及前附表	2

1. 招标须知：	5

2. 招标文件	6

3. 投标文件	7

4. 总则	9

5.招标文件	10

6.投标	10

7.投标文件的编制	11

8.投标文件的递交	12

9.开标	12

10.评标	12

11.合同的授予	13

第三章   招标内容与质量要求	14

1.工程概况、招标内容、工期	14

2.投标人资格要求	14

3.物资名称、规格型号及数量标 ：	15

4.质量要求：	16

5.包装要求：	17

6.支付：	17

第四章   招标采购专用合同	17

1、 定　义	18

2、 合同标的物	18

3、 合同价款支付	19

4、 使用合同文件和资料	19

5、 交货验收	19

6、 包装及运输	20

7、 知识产权	20

8、 不可抗力	20

9、 合同变更与修改	21

10、 质量保证与违约索赔	21

11、 合同解除和终止	22

12、 争议解决	23

13、 附则	23

第五章   投标文件格式及附件	25

附件一 投标保证书	26

附件二 法定代表人授权委托书	27

附件三 招标项目及报价	28

附件四 关于资格的声明函	31

附件五 投标方已完成的同类型工程情况	33

附件六 资格证明文件	34

附件七 详细技术参数	34

第一章   投标邀请

中武（福建）跨境电子商务有限责任公司对菲律宾卡琳娜住房项目铝模采购进行公开招标，现欢迎合格的投标人参与投标。采购公告如下：

- 招标编号：ZWDSGYL-ZB-2021003。

- 招标单位：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

- 招标单位地址：福州市鼓楼区东街33号武夷中心15层

- 招标单位联系人：康冬妮 0591-88320883，+86 13960789366

- 投标截止时间：2021年7月16日8：00（北京时间）（逾期报送将作为废标处理）。

- 开标时间：2021年7月16日10：00（北京时间）

- 递交相关投标文件的地点：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（福州市鼓楼区东街33号武夷中心15层）。

- 公司招标网站：http://www.wuyiec.com.cn

- 发送相关投标文件的邮箱：pur1@wuyiec.com.cn

- 贵公司如果有意合作，请及时与我们联系并在投标截止日期之前提交投标文件。

- 投标人对本招标文件提出质疑的，应在规定的时限前，按照规定的格式，以邮件的形式与招标单位联系（逾期或不按规定格式呈送的将不予受理）。

贵公司的产品及服务经我方审核检验后如果符合招标文件的相关要求，我方将本着优质、低价、服务好的原则从中确定中标单位并与之协商签订供货合同。

我们希望得到您的支持并预祝合作成功！

第二章   投标人须知及前附表

投标人须知及前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 菲律宾卡琳娜住房项目铝模采购 |
| 2 | 招标编号 | ZWDSGYL-ZB-2021003 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 投标文件 | 电子版壹份、纸质密封版壹份 |
| 5 | 投标文件递交地点及方式 | 投标文件递交方式：电子邮件投标 投标文件递交截止时间：2021年7月16日8：00（北京时间）前 投标截止时间（开标时间）：2021年7月16日10：00（北京时间） 地址：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司 （福州市鼓楼区东街33号武夷中心15层） 邮箱：pur1@wuyiec.com.cn 接收人：康冬妮 |
| 6 | 开标时间及地点 | 同投标截止时间及上述地址。 |
| 7 | 评标方法 | 综合因素评分法 |
| 8 | 投标保证金 | 无 |

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标组织机构 | 中武（福建）跨境电子商务有限责任公司 |
| 2 | 项目名称 | 菲律宾卡琳娜住房项目铝模采购 |
| 3 | 招标内容 | 铝模板系统 |
| 4 | 投标人应具备承担本招标物资生产供应能力 | 营业范围要求:投标人必须在其所在国合法注册，具有独立法人资格，具有增值税一般纳税人资格，并持有制造商授权代理人的有效证件，从事类似工作3年以上。 |
|  |  | 生产能力要求：投标人为生产商的，其主要生产设备型号、台套数或生产线条数需满足供货需求。投标人为销售商应具备相应的仓储条件。 |
|  |  | 供货业绩要求：近3年内建筑工程的供货业绩，并提供相关合同执行情和供货合同（不少于3份） |
|  |  | 履约信用要求：供货信誉良好，无不良记录、无不良评价、供货过程中未发生以次充好、违反招标文件和供货合同条款的要求，未受过市级以上行政部门的处罚，未和招标人发生过纠纷、诉讼、仲裁案件等。如有必要，招标人有权对投标文件中有关内容进行调查核实，投标人应给予配合。招标人有权忽略未对投标人履行合同能力构成实质性影响的微小偏差。如果在投标有效期内，对于受到通报批评或被列入黑名单的，招标人有权取消其投标资格；已经中标者，招标人有权取消其中标资格。 |
|  |  | 其他要求：投标人必须保证中标后直接供应，否则视为中标人违约，扣除全部履约保证金。投标人应确保提供的相关资料齐全并且真实有效，否则承担一切法律责任。 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 6 | 投标人提出问题的截至时间 | 截止时间：2021年7月14日8：00前（北京时间） 文件发送方式：电子邮件pur1@wuyiec.com.cn |
| 7 | 招标人澄清 | 截止时间：2021年7月14日17：00前（北京时间） 文件发送方式：电子邮件pur1@wuyiec.com.cn，对招标文件两次以上的澄清、修改如有不一致之处，以日期在后的澄清或补遗为准。 |
| 8 | 投标截止时间 | 截止时间：2021年7月16日8：00前（北京时间） |
| 9 | 投标有效期 | 投标有效期：10天（自开标之日起） |
| 10 | 投标保证金 | 无 |
| 11 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年（2018年至2020年） |
| 12 | 近年类似物资供货业绩表（新产品除外）的年份要求 | 近三年（2018年至2020年） |
| 13 | 其他资格内容要求 | 详见招标公告。 |
| 14 | 签字或盖章要求 | 投标函、法定代表人授权委托书、投标报价表、物资描述表应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名并逐页加盖投标人单位公章。 |
| 15 | 投标文件格式 | 电子版（PDF格式） |
| 16 | 投标文件电子版 | 是否要求递交投标文件电子版： □不要求 ☑要求，投标文件电子版内容：符合招标文件要求。 投标文件电子版份数：壹份。 投标文件电子版形式：符合招标文件要求及电子投标文件制作要求。 |
| 17 | 投标文件要求 | 电子版投标文件应编制目录，电子版要连续扫描，不得采用活页单页方式扫描。 |
| 18 | 投标文件上写明 | 项目名称、招标编号和包件号全称。 |
| 19 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人以上单数人 |

- 招标须知：

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、七部委第 27 号令《工程建设项目货物招标投标办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目招标物资已具备招标条件，现进行公开招标。

1.1.2 招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标组织机构：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2招标内容、技术要求、计划交货期和交货地点

1.2.1 招标内容：见投标人须知前附表。

1.2.2 本次招标计划交货期和交货地点：见物资需求一览表。

1.3投标人资格要求

1.3.1投标人应具备承担本次招标物资生产供应能力。

（1）营业范围要求：见投标人须知前附表；

（2）生产能力要求：见投标人须知前附表；

（3）质量保证能力要求：见投标人须知前附表；

（4）供货业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）履约信用要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.3.2 不接受联合体投标。

1.3.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管、冻结，或企业处于停产、停业、歇业或破产状态的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（6）经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

（7）与招标人存在利害关系并可能影响招标公正性的。

1.4保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.5语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7分包、转包

1.7.1 本招标物资不允许分包、转包。

1.7.2 供货方若出现不按项目要求的时间、规格、数量供货及质量不合格问题发生时招标方有权解除合同，招标方有重新招标的权利，以此造成的任何损失由供货方承担。

1.7.3 本次招标物资为菲律宾卡琳娜住房项目铝模采购项目所需的，对合作信用良好的供应商在本项目以后的工程使用的物资招标中或竞争性谈判中有优先中标的权利。

1.7.4 招标方有在开标后再次确定入围供应商和生产厂家的权利。

1.8有以下行为的，投标文件无效，作废标处理：

（1）投标单位不遵循招标文件和有关规定，串通作弊，哄抬标价的；

（2）对招标单位及工作人员进行影响评标结果公正性等不正当竞争行为的；

（3）投标书不符合招标文件要求或不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标书未逐页加盖法人公章及法定代表人或授权代理人未签字的；

（5）投标书提交时间迟于规定的投标截止时间的；

（6）投标价格明显高于或低于成本价；

（7）出现招标人不能接受的条款和要求的及投标文件中出现重大偏移的。

  - 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）物资需求一览表；

（6）技术规格书；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

注：投标人应认真审阅招标文件中所有的招标须知、合同条款、投标文件格式、技术规格等。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在“投标人须知前附表”规定的时间前，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前以电子版形式或“投标人须知前附表”约定的形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在“投标人须知前附表”规定的时间内通知招标人，确认已收到该澄清，未确认的视为投标人已收到该澄清文件。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以在“投标人须知前附表”规定的时间内修改招标文件，并通知所有投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间3日前发出，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3日，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在“投标人须知前”规定的时间内通知招标人，确认已收到该修改，未确认的视为投标人已收到该修改文件。

2.4 构成招标文件的其他材料

2.4.1 以招标编号的补遗书形式发布的对招标文件的澄清和修改内容，补遗书作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

2.5 对招标文件的异议

2.5.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间7日前以书面形式提出。招标人应当自收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

  - 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人证明及委托代理人授权委托书；

（3）投标担保；

（4）资格审查资料；

（5）投标报价资料；

（6）投标人资格声明；

（7）组织供应、运输方案；

（8）投标物资技术规格书；

（9）履约保证承诺书；

（10）资料真实性承诺书；

（11）“投标人须知前附表”规定的其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2投标报价为每包件物资运送到指定地点的到站总价，包括出厂价、运杂费（若有）。投标人应按招标文件要求递交投标物资报价表、物资描述表和物资报价成本分析表，表中各栏填写齐全（包括运距）。运杂费一栏应如实填写。

（1）出厂单价指在物资的生产所在地装车发运前的价格，包含但不限于材料费、试验费（含首次外检试验费）、专利费、包装费、搬运、储存、装车费等以及所有的相关税项费用。

（2）运杂费指投标人把物资由生产所在地完好无损地运至招标人指定交货地点所发生的一切费用（包含税费）。卸车由甲方负责。招标人将不组织投标人考查施工现场，运输路线及施工现场存放料地点由投标人自行考查。

（3）第一次物资送外检费用以及每次抽检不合格的费用由投标人承担。

（4）本期招标材料供货单价为固定单价，在合同有效期间一律不予调整。

3.2.3 投标单价

结算单价：固定单价

3.2.4付款方式

合同签订卖方完成深化设计并提出方案，得到买方和业主审核通过后，7个工作日内以电汇形式支付合同总额的30%预付款；买方于卖方工厂验收合格后，以电汇方式支付卖方对应合同总金额65%的货款，货款到账后卖方发货。剩余的合同总额5%作为质量保证金，在顺利完成最后一层铝模板施工后3天内以电汇形式支付.最终的付款方式以定标后的合同签订为准。

买方验收合格并收料前发生的一切费用或损失或造成的第三者损失均由卖方自负，买方不承担任何费用及责任。

卖方货款结算人原则上应为合同指定结算人，非合同指定结算人办理货款结算时，须持合同当事人签发的授权委托书原件。

若业主计量原因，工程款无法及时拨付时，买方可适当延迟付款时间，卖方应给予理解、支持。

3.3 投标有效期

3.3.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（无息）。

3.4 资格审查资料

3.4.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、一般纳税人资格证明等材料的复印件。

3.4.2 “生产能力证明”应附企业的主要生产设备型号、台套数或生产线条数，日平均生产能力、所生产产品的规格型号和相应检测设备（设施）等证明材料。

3.4.3 “质量保证能力证明”应附投标生产商具有内部质量管理体系，具有符合国家规定的的配套生产设备，具备甲级资质检测部门出具的有效期内的产品合格检测报告；投标人为销售商的应提供所代理产品生产企业上述相关资料。

3.4.4“近年同类物资供货业绩表（新产品除外）”应附中标通知书或合同协议书、或用户证明的复印件，具体年份要求见“投标人须知前附表”。

3.4.5 “正在实施和新承接的同类投标物资合同情况”应附中标通知书或合同协议书复印件（含合同数量及交货期等）。

3.4.6 其他资格内容要求见投标人须知前附表。

  - 4. 总则

4.1适用范围

本招标文件适用于本次招标项目物资的招标。

4.2定义

- “招标方”系指组织本次招标的中武（福建）跨境电子商务有限责任公司。

- “投标方”系指向招标方提交投标文件的各供应商。

- “服务”系指招标文件规定卖方须承担的在线技术指导和其它类似的义务。

4.3投标单位资格条件

1. 经工商管理部门注册登记核准的年检合格的企业。

投标人提供：营业执照扫描件、组织机构代码证扫描件、税务登记证扫描件、生产许可证、企业资质文件、产品出厂合格证。

4.4招标要求

投标报价为铝合金模板含税出厂人民币报价。包括出厂价格、符合运输要求的包装、产品合格证、出厂报告等全部费用。

  - 5.招标文件

5.1招标文件的组成

“招标文件”是用以阐明所需材料及服务情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章招标文件;

第二章前附表及投标须知;

第三章招标内容与质量要求;

第四章采购专用合同;

第五章投标文件格式及附件.

5.2招标文件的澄清

任何对招标文件提出澄清要求和需要答疑的有关资料，投标人应在2021年7月14日前按本次邀请函上联系方式，以电子邮件形式并加盖公章发给招标单位。

招标单位将于2021年7月14日前予以解答所有收到的答疑要求，所有解答的内容通过邮件形式发给所有投标人。投标人收到邮件后，必须加盖公章扫描回函确认。

招标文件的澄清或补遗如有不一致之处，以日期在后为准。

5.3招标文件的修改

1.在投标截止日至少1日前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件；

2.补充通知以书面方式发给各投标人，补充通知将作为招标文件的组成部分，对双方起同等约束作用。

3. 为使投标人编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在补充通知中写明，投标人应以书面方式确认收到并回复招标人。

  - 6.投标

6.1投标报价

1. 投标方应按招标文件（含补充文件）所提的要求提出投标报价。此报价同时作为招标方的评标依据。除非因招标方原因而进行要求变更或项目增减外，投标报价应为最终用户价，在整个合同执行过程中，中标单位（下称“中标人”）的合同价格不变。

2. 投标报价方式: 以“人民币”为结算单位，在“招标文件”所附的“招标项目及分项报价一览表”上写明投标货物的分项投标价。

3. 投标人应保证投标文件中所列项目被授权人为合法代表人，并代表公司全权处理本次招标项目的投标、谈判、签约等具体工作。不因授权人或授权的改变而失效。

  - 7.投标文件的编制

7.1投标文件的组成

本招标文件已提供格式的按此格式作表，没有提供格式的投标方自拟。投标文件应包括以下内容：

1. 资格文件:

投标人在提交投标文件时，须附准确和真实的资质文件。投标文件中包含的资质文件为：

- 企业营业执照（复印件加盖红章）

- 税务登记证（复印件加盖红章）

- 近三年的资产负债表、利润表以及投标方认为需要提供的其它资料

- 商务文件：

- 投标保证书（见附件一）

- 法人代表授权书（见附件二）；

- 投标分项报价单（见附件三）（报价单须按规定填写，并加盖公章及法人代表人印章，未按规定盖章、不按规定要求填写、指标未达到招标要求的和内容不全的为废标）

- 关于资格的申明函（见附件四）；

- 投标方已完成的同类型业绩情况（见附件五）；

- 投标主要产品性能介绍；

- 资格证明文件；

- 投标方认为需要提供的其它资料（作为附件六）。

3. 投标保证金：

(a)本次投标由于时间紧，开标时不用提交保证金。

(b) 如投标人有下列任何情况发生时，作为废标处理:

i 投标方在投标有效期内撤回其投标文件

ii中标方拒绝按规定与招标方签订合同协议。

- 4. 投标有效期

投标文件应在投标截止期后开始生效，并应在投标方须知前附表第9项规定的日历天数内保持有效；

如果出现特殊情况，招标人可要求投标方将投标有效期延长一段时间，这种要求和投标方的答复以书面形式进行，投标方可以拒绝这种要求，但作为废标处理。

- 5.投标文件的份数和签署

投标方应按本投标须知规定编制投标文件，要求如下：

正本：电子版壹份、纸质密封版壹份

  - 8.投标文件的递交

投标文件必须在标书约定时间前发送至指定邮箱。

  - 9.开标

- 开标会将在中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（福州市鼓楼区东街33号武夷中心15层）召开，接受有关部门现场监督。

  - 10.评标

评标会将在中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（福州市鼓楼区东街33号武夷中心15层）召开，接受有关部门现场监督。

| 评标细则 | 备注 |
| --- | --- |
| 产品技术标准（10分） | （1）《铝合金建筑型材》GB/T5237； （2）《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T6892； （3）《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190； （4）《建筑模数协调标准》GB/T50002-2013； （5）《铝合金模板》JG/T522-2017； （6）《铝合金结构设计规范》GB50429； （7）《组合铝合金模板工程技术规程》JGJ386-2016； （8）《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162； （9）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 （10）铝合金模板材质要求：满足国家标准GB/T 6892要求的AL6061-T6铝合金材料 详细参数见附件七 |
| 技术服务（6分） | 根据投标人的技术服务措施进行评价。投标人需提供安装VR，投标人负责项目现场安装技术指导，菲律宾分公司配合投标人组织安装人员进行安装，技术人员来往国际机票和技术人员在菲律宾的住宿、饮食及交通由菲律宾分公司承担，薪资及各项补贴由投标人承担，为期两个月，签证由菲律宾分公司提供必要协助 |
| 生产设备（供应能力） （6分） | 厂家须承诺能用于本项目的生产设备及数量数量，并提供生产设备图片及型号规格品牌。 |
| 成品保护和出口包装 （6分） | 有成品保护措施和出口包装方案，且可行合理。 |
| 投标人质量保证体系和对产品的质量承诺（5分） | 投标人提供有效的质量保证体系证书、质量保证承诺，投标人提供产品性能的技术参数；具备完备的质量管理体系、科学的质量管控方案，一项得1分。 |
| 自检能力（4分） | （1）投标人具有先进的产品质量检测设备（2）投标人具有检测原材料的质量保证措施；达到一项得2分，没有不得分。 （ 检测设备列表说明并附设备图片；） |
| 投标人提供的技术资料：国家、行业有关报价产品的生产质检标准、报价产品检验报告 （3分） | 投标人提供的投标同类产品执行的标准，产品、原材料检验检测报告，完整提供投标产品所有规格且全部合格的得3分；不能完整提供所有规格产品的，每提供一份对应投标货物规格的检测报告得0.5分；最多得2分；未提供的不得分。 |
| 货物价格（40分） | 对各投标人的投标价格进行数字校核，称为投标评标价。 各投标人的价格得分按以下方法得出 C=[1-（H-HL)/(HH-HL)]x40 C：投标人投标价格部分得分。 H：投标人投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价）。 HL: 评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。 HH：评标最高价（即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价）。 |
| 投标人类似项目业绩（5分） | 越符合招标文件要求分值越高 |
| 货物交期（10分） | C=[1-（D-30)/30]x10 C：投标人货物交期商务得分 D：投标人交期天数 |
| 质保期（5分） | 质保期为1年的，得5分； 质保期为8个月的，得3分； 质保期为6个月的，得1分； 低于6个月的，不得分。 |

  - 11.合同的授予

1.中标候选人的确定：

招标方原则上按照能够实质上响应招标文件要求，根据综合得分排序，列出中标候选人，综合得分最高的投标人确定为中标第一候选人，依次类推。

2.合同的授予：

在规定的投标有效截止期前，招标方将与中标第一候选人进行商务谈判，如能满足招标方要求，招标方将把该项目的合同的全部授予第一中标候选人。否则，招标方将与中标第二候选人进行谈判，依次类推。

3.招标数量与质量要求的变更：

确定中标单位后，招标方有权对招标数量与质量进行调整。数量不定以项目实际需用量为准。

4.有关合同的签订：

中标方在7个自然日内与招标方签订合同。

招标文件与中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

5.合同的履行：

双方签订的合同对招标人和中标人具有法律效力。招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

第三章   招标内容与质量要求

  - 1.工程概况、招标内容、工期

本次招标的范围为卡琳娜住房项目铝合金模板材料招标；不含基础部分；本项目铝模板招标采购量约为4450平方米，最终的采购量根据厂商的深化设计来定。

模板系统：拉片式铝合金；

材料型号：6061-T6

  - 2.投标人资格要求

2.1 投标人必须在其所在国合法注册，具有独立法人资格，具有增值税一般纳税人资格，并持有制造商授权代理人的有效证件，从事类似工作3年以上。

2.2 投标的物资生产商拥有相应的配套生产设施，生产工艺、装备符合国家产业发展的政策规定，产品质量符合国家标准要求；投标的销售商，从事类似工作3年以上，并具备所代理品牌合法有效授权及相应的存储条件。

2.3 具有良好的财务状况。如投标人中标，须对支付材料款过程中办理手续所需的时间给予充分理解，在资金紧张阶段对支付时间给予充分理解；投标人需具备为中标金额垫资不小于60%现金流以上的垫资能力的企业。

2.4 供货信誉良好，无不良记录、无不良评价、供货过程中未发生以次充好、违反招标文件和供货合同条款的要求，未受过市级以上行政部门的处罚，未和招标人发生过纠纷、诉讼、仲裁案件等。如有必要，招标人有权对投标文件中有关内容进行调查核实，投标人应给予配合。招标人有权忽略未对投标人履行合同能力构成实质性影响的微小偏差。如果在投标有效期内，对于受到通报批评或被列入施工当地 (交通主管部门)黑名单的，招标人有权取消其投标资格；已经中标者，招标人有权取消其中标资格。

2.5 投标人必须保证中标后直接供应，否则视为中标人违约，投标人应确保提供的相关资料齐全并且真实有效，否则承担一切法律责任。

2.6 本次招标不接受联合体投标，投标人应为独自参加投标的生产商或销售商。最终供应物资数量以合同执行期间的实际采购量为准。

2.7资格审查。本次招标采取“资格后审”，即在评标时对投标人资格进行符合性审查，不符合投标文件要求的按废标处理。

  - 3.物资名称、规格型号及数量标 ：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 规范要求 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 交货条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金模板-墙模 | 模板系统：拉片式铝合金； 材料型号：6061-T6 | 1，含墙身、楼面及SS头及配件、粱与BP头与配件、门窗及配件、楼梯、柱子及配件； 2，含非标准层铝模板； 3，含各类拉片、销钉等五金配件。 | 套 | 10 | 国内工厂 | 符合各项质量 、技术指标，应根据图纸编制本工程的技术方案，并提供给招标方确认最终方案。施工工地验收交货。 |
| 2 | 铝合金模板-梁、板膜 |  |  |  | 20 |  |  |
| 3 | 铝合金模板-梁、板支撑 |  |  |  | 20 |  |  |
| 4 | 铝合金模板-墙支撑 |  |  |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 60 |  |  |

备注：本次招标的范围为卡琳娜住房项目铝合金模板材料；不含基础部分；本项目铝模板招标采购量约为4450平方米，最终的采购量根据厂商的深化设计后的准确量，以及厂商认为合理的方案确定。

在招标过程中，投标方应根据图纸编制本工程的技术方案，并提供给招标方确认最终配模方案。

技术标准：

（1）《铝合金建筑型材》GB/T5237；

（2）《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T6892；

（3）《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190；

（4）《建筑模数协调标准》GB/T50002-2013；

（5）《铝合金模板》JG/T522-2017；

（6）《铝合金结构设计规范》GB50429；

（7）《组合铝合金模板工程技术规程》JGJ386-2016；

（8）《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162；

（9）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

（10）铝合金模板材质要求：满足国家标准GB/T 6892要求的AL6061-T6铝合金材料

模板系统：拉片式铝合金；

材料型号：6061-T6

  - 4.质量要求：

投标方应严格按照招标方技术规格要求生产，一旦发现在国内发货前随机取样产品或在项目抽检不满足招标方要求（标准见附件），以次充好，降低等级生产产品。招标方将视为不合格品，有权拒付一切货款，并要求投标方赔偿招标方因此造成的工期延误、海运费等一切经济损失。不合格品运到国外后请投标方在限时10个工作日内自行处理，否则招标方有权自行处置。

  - 5.包装要求：

5.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于国际远距离运输、防湿、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场（根据产品实际情况而定）。

5.2. 每一个包装箱内应附一份详细装箱单。

5. 3. 全部货物包装标准符合出口产品要求。

  - 6.支付：

合同签订卖方完成深化设计并提出方案，得到买方和业主审核通过后，7个工作日内以电汇形式支付合同总额的30%预付款；买方于卖方工厂验收合格后，以电汇方式支付卖方对应合同总金额65%的货款，货款到账后卖方发货。剩余的合同总额5%作为质量保证金，在顺利完成最后一层铝模板施工后3天内以电汇形式支付.最终的付款方式以定标后的合同签订为准。

第四章   招标采购专用合同

# （正式签订合同同时应根据本项目的实际情况对相关内容进行修改）

注释： 《采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

铝模采购合同

# 合同编号：

买方：　中武（福建）跨境电子商务有限责任公司　（以下简称“甲方”）

卖方：　　　　　　　　　（以下简称“乙方”）

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就铝模的采购事项协商一致，订立本合同。

- 定　义

本合同下列术语应解释为：

  - “合同”系指甲乙双方自愿签署并达成的、载明双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录、补充协议、通知书、确认书等以及上述文件所提到的构成合同的所有文件。

  - “合同价款”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的保证符合合同约定及国家相关规定的货物。

  - “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如包装、运输、保险以及其他的伴随服务和合同中规定乙方应承担的其他义务。

  - “交货地点”系指本合同项下甲方指定的货物送达的场所。

  - “验收人员”系指甲乙双方依据合同规定或国家相关规定的程序和条件委派的负责验收的人员，确认合同项下的货物符合合同约定或国家相关规定的要求。

- 合同标的物

- 甲方同意向乙方购买铝模，具体如下：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝模（墙模） | 模板系统：拉片式铝合金； 材料型号：6061-T6 |  | 10 | 套 |  |  |  |
| 2 | 铝模（梁、板模） |  |  | 20 | 套 |  |  |  |
| 3 | 铝模（梁、板支撑） |  |  | 20 | 套 |  |  |  |
| 4 | 铝模（墙支撑） |  |  | 10 | 套 |  |  |  |
| 总 计（包含 费用）： ￥ （大写：人民币） 交货港口： 其中：货款￥ （大写：人民币）；税费（13%增值税）￥ （大写：人民币） |  |  |  |  |  |  |  |

- 与交货有关的费用：（不限于）运输费、包装费、保险费等伴随服务的费用由卖方承担，未包含在合同价中。

- 合同价款支付

- 甲方应在合同签订之日（并收到乙方开具的增值税专用发票）起五个工作日内支付给乙方合同总价的30%即　　　　 元，作为合同预付款。

- 甲方于乙方工厂验收合格后，以电汇方式支付乙方对应合同总金额65%的货款，即       元，货款到账后乙方发货。

- 剩余的合同总价的5%即　　　元货款作为质保金，在顺利完成最后一层铝模板施工后3天内以电汇形式支付。

- 甲方以对公转账方式将相应货款支付至合同约定的乙方指定的账户，如因乙方提供的账户存在问题导致买方无法按期付款的，甲方不承担由此给乙方造成的任何损失，乙方亦不得要求甲方承担逾期付款违约金。

- 使用合同文件和资料

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

- 未经甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用在本次采购过程中获取的与甲方及本次采购相关的任何文件和资料。

- 交货验收

- 在交货前，乙方须对货物的质量、规格、数量和重量等进行详细而全面的检验，并交与甲方出厂检验合格证和交货检验记录，但不作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。最终检验以甲方出具的验收单据为准。

- 验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照合同法的有关规定办理。验收结果应经双方签字确认。

- 验收结果与合同约定不符的，乙方应按照甲方的要求办理退换货等相关事宜，并承担由此给甲方造成的损失。如乙方拒绝配合甲方办理退换货的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失，同时承担合同价款30%的违约金。

- 验收注意事项：乙方必须在甲方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，验收完成后甲乙双方当场在《验收报告》上签字盖章，《验收报告》作为甲方向乙方因短少、缺陷、或其他与合同不符合情形索赔的有效证据。

- 如乙方对验收结果有异议的，应当场向甲方提出，乙方不得在签署《验收报告》后再行提出异议。乙方提出质量异议时，甲方应配合乙方封存该批货物，留待甲乙双方共同抽样并交双方认可的或相关部门指定的国家认定检测机构检验，其检验结果即为最终结果。若货物经检验合格，相关检测费用及运输费用由甲方负责；若货物经检验不合格，相关检测费用及运输费用由乙方负责。如本合同货物无相关检测机构可进行质量鉴定，则以甲方验收结果为准。

- 包装及运输

- 乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运或仓储中损坏或变质。这类包装应采取国家或专业标准，包括防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施。包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和气候特点，以及仓储存放的需要。

- 包装不符合标准或约定，造成货物毁损灭失或其他后果的，由乙方承担相应的责任。

- 乙方负责合同项下的货物运输到双方约定的指定地点，并承担运费。

- 货物在装卸、运输过程中的全部风险均由乙方承担。

- 知识产权

- 乙方提供给甲方的货物不得侵犯第三人的权利，乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。若甲方受到此类索赔或起诉，其责任及给甲方造成的一切损失由乙方承担，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总额的30%的违约金。

- 不可抗力

- 签约各方任何一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件是指签约各方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后（　　）日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅同意。一旦不可抗力事件的影响持续（　　）日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或协商一致解除协议。

- 合同变更与修改

- 因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签订有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知当日提出，如乙方未提出的则视为乙方无条件接受甲方的变更要求，乙方未按照甲方变更要求履行合同的，乙方应当承担由此给甲方造成的一切损失。

- 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

- 除了甲乙双方签订书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，任何一方不得对本合同的条款擅自做任何变化或修改。

- 质量保证与违约索赔

- 乙方保证提供的合同项下全部货物必须是完全符合合同约定的质量、规格和数量等要求，并有产品合格证或产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣过期的产品，一经发现，甲方有权拒收或作退货处理，并解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由乙方承担，同时乙方应向甲方支付该货物合同总价30%的违约金。

- 若货物出现质量问题，不论质量原因，不合格货物占送检货物的比例大于或等于　　%（比例设置视具体货物而定）时，甲方有权就当批次货物作全部退货处理，乙方将甲方已付的该货物的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回所发生的其它所需的费用，并向甲方支付该货物合同价的30%的违约金。因甲方退货导致甲方的相关业务遭受损失的，甲方有权要求赔偿另行采购类似产品的损失。

- 乙方保证按照合同要求的交货时间交货，如有延误，乙方应书面通知甲方。除非甲乙双方同意延迟交货外，否则乙方每延迟一天，按延迟交货的货款的万分之五计算向甲方支付逾期交货违约金。如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致严重影响项目进行时，或误期违约金额超过货物总价的　　％，甲方有权单方解除本合同。如果延迟是由于不可抗力事件造成，到货时间可在征得甲方同意后相应延长。

- 未经甲方同意，乙方拒不履行合同或部分不履行合同，导致合同解除或部分解除的，乙方按解除部分合同金额的30%向甲方支付违约金。

- 由于乙方提供的发票不符合税务部门的要求，从而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等乙方有义务配合甲方按照税法规定和甲方的要求在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证抵扣手续。

- 如果甲方所遭受的实际损失超过违约金，乙方应对超出违约金部分的损失给予赔偿。

- 如果在甲方发出索赔通知当日，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知之日起三天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方要求或同意的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。不足以赔偿买方损失的，买方有权向卖方追偿。

- 乙方严格按照合同要求履行其服务承诺。

- 合同解除和终止

- 甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 当发生下列情况时，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

- 在10.2条情况下发生甲方退货时；

- 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

- 乙方没有甲方的书面同意转让合同或将部分或整个合同项目分包出去；

- 由于乙方违约行为而导致该项行为的违约金金额达到合同规定的最高限额；

- 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

- 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力；

- 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a．“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b．“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

- 根据 11.2 条规定合同终止后，甲方可自己或由任何其他供应商（承包商）完成本合同项目，甲方有权要求乙方支付完成本合同项目所招致的所有增加的费用。

- 如果甲方根据 11.2 条的规定，终止了部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的增加的支出。但是，乙方须继续执行合同中未终止的部分。

- 争议解决

- 凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以提交厦门仲裁委员会按照简易程序进行仲裁，双方同意开庭地点设在福州。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

- 因解决纠纷而发生的费用，包括但不限于仲裁费、律师费、保全费、申请执行费用、差旅费等费用（仲裁委另有裁决的除外）均应由败诉方负担。

- 相关法律文书（含仲裁法律文书）的送交以邮递送达本合同记载的对方当事人住所地（如有变更，应书面通知对方及仲裁委）即视为送达。

- 在仲裁委审理期间，除提交仲裁委审理的事项外，合同其他部分如甲方要求继续履行的，乙方仍应继续履行。

- 合同适用中华人民共和国的现行法律。

- 附则

- 本合同自双方盖章之日起生效，其生效日为双方均盖章之日期。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙盖公章的文件（包括会议纪要、补充协议、合同补充协议等）均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

- 除甲方事先以书面形式同意同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同正本一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

| 买方（甲方） |  |  | 卖方（乙方） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址： |  |  | 地 址： |  |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 联系人： |  |  | 联系人： |  |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |  |
| 账 号： |  |  | 帐 号： |  |  |
| 统一社会信用代码： |  |  | 统一社会信用代码： |  |  |

# （以下无正文，为甲乙双方盖章处）

甲方：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（盖章）

签署日期：

乙方：                                    （盖章）

签署日期：

第五章   投标文件格式及附件

# 附件一 投标保证书

# 附件二 法定代表人授权委托书

# 附件三 投标项目及报价表

# 附件四 关于资格的声明函

# 附件五 投标方已完成同类型工程情况

# 附件六 资格证明文件

# 附件七 详细技术参数

附件一：投标保证书

投标保证书

致：

根据贵单位采购项目的招标公告（招标编号：__________），签字代表__________（全名、职务）经正式授权并代表投标方__________（投标方名称）提交下述投标文件正本一份和副本一份及电子文本一份。

(1) 招标项目及报价一览表

(2) 关于资格的声明函

(3)投标代理人资格证明（法人代表授权书）

(4) 售后服务计划：提供安装VR，投标人负责项目现场安装技术指导，菲律宾分公司配合投标人组织安装人员进行安装，技术人员来往国际机票和技术人员在菲律宾的住宿、饮食及交通由菲律宾分公司承担，薪资及各项补贴由投标人承担，为期两个月，签证由菲律宾分公司提供必要协助。

(5) 履约能力证明文件（以往做过的项目实例）

据此函，签字代表宣布如下：

1. 提供和交付的物资投标价按《投标报价一览表》所列。

投标报价为：___________（人民币）。

2. 将按“招标文件”的规定，履行合同责任和义务。

3. 投标方已详细审查全部“招标文件”，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 投标有效期自“投标文件”从开标之日算起，有效期为10天。

5. 投标方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约，取消以后的投标资格。

6.投标方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定选择最低报价一定中标的方案。

7. 有关的一切正式往来通讯请寄：

单位名称：__________________

通讯地址：__________________      邮编：__________

联系人：____________________

电话：______________________

传真：______________________

附件二

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：____________________公司法定代表人_______________职务__________授权__________（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义参加贵单位采购项目的投标及合同的执行、完成和保修情况，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

我公司对被授权人的签名负全部责任，被授权人签署的所有文件，不因授权人或授权的改变而失效。本授权书从授权之日起生效。

授权人签名：_______________职务：_______________

被授权人签名：_____________职务：_______________

投标人单位名称（公章）：_________________________

单位地址：______________________________________

电话：_________________

传真：_________________

（附：委托代理人身份证复印件）

授权日期：_______年_____月_____日

附件三

投标项目及报价表

1.投标项目的内容

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 规范要求 | 单位 | 数量 | 交货地点 | 交货条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金模板-墙模 | 模板系统：拉片式铝合金； 材料型号：6061-T6 | 1，含墙身、楼面及SS头及配件、粱与BP头与配件、门窗及配件、楼梯、柱子及配件； 2，含非标准层铝模板； 3，含各类拉片、销钉等五金配件。 | 套 | 10 | 国内工厂 | 符合各项质量 、技术指标，应根据图纸编制本工程的技术方案，并提供给招标方确认最终方案。施工工地验收交货。 |
| 2 | 铝合金模板-梁、板膜 |  |  |  | 20 |  |  |
| 3 | 铝合金模板-梁、板支撑 |  |  |  | 20 |  |  |
| 4 | 铝合金模板-墙支撑 |  |  |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 60 |  |  |

备注：

1,以上铝合金模板系统综合单价含支撑系统、方通扣、斜撑、PVC拉片套管、拉片专用套管等。

2,以上单价包含新增铝模板部分一层的配件（包含方通、背楞、可重复性拉片、山型螺母、销钉、销片、K板螺丝和螺母等。销钉、销片，可重复性拉片套管等按20%损耗预留；其余配件不含损耗）。

3,以上合计金额为预算铝模板展开面积计算金额，实际结算金额按双方确认实际铝模板展开面积结算。

4,该系统模板加工图纸应与买方及其业主方充分沟通协调并得到批准后方可进行生产，此部分费用应包含在合同价款中。

技术标准：

（1）《铝合金建筑型材》GB/T5237；

（2）《一般工业用铝及铝合金挤压型材》GB/T6892；

（3）《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190；

（4）《建筑模数协调标准》GB/T50002-2013；

（5）《铝合金模板》JG/T522-2017；

（6）《铝合金结构设计规范》GB50429；

（7）《组合铝合金模板工程技术规程》JGJ386-2016；

（8）《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162；

（9）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

（10）铝合金模板材质要求：满足国家标准GB/T 6892要求的AL6061-T6铝合金材料

模板系统：拉片式铝合金；

材料型号：6061-T6

质量要求：

投标方应严格按照招标方技术规格要求采用全新材料进行模板系统的生产，并保证产品质量达到相关标准要求。

投标报价为将铝合金模板国内工厂含税出厂价。采购单价包括所有的包装和其他一切出厂前费用。在货物运输出指定工厂之前所发生的一切损失应当由卖方承担。

合同签订卖方完成深化设计并提出方案，得到买方和业主审核通过后，7个工作日内以电汇形式支付合同总额的30%预付款；买方于卖方工厂验收合格后，以电汇方式支付卖方对应合同总金额65%的货款，货款到账后卖方发货。剩余的合同总额5%作为质量保证金，在顺利完成最后一层铝模板施工后3天内以电汇形式支付.最终的付款方式以定标后的合同签订为准。

所有供应的货物应当与合同，业主要求的质量标准规范中描述的一致，卖方的产品必须是得到本项目业主的正式批复的，并为此提供产品质量证书。

投标人：（盖章）_______________

法定代表人或授权代理人：（签章）_______________

日期：__________年_____月_____日

附件四

关于资格的声明函

致：

关于贵单位招标编号：__________的采购公告，本签字人愿意参加投标，同意提供招标项目一览表中规定的模板，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 由工商局签发的我方工商营业执照正本复印件（加盖公章）一份。

2. 履约记录（用户单位名单）。

3. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称：___________________________________

地址：_______________________________________

授权人签字：___________

职务：_________________

电话：_________________

传真：________________

邮编：_________________

附件五

投标方已完成的同类型业绩情况

投标人过去三年中完成同类型工程情况表

| 序号 | 合作公司 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）_______________

法定代表人或授权代理人：（签章）_______________

日期：__________年_____月_____日

附件六

资格证明文件

1. 产品授权委托书

- 2.营业执照

- 税务登记证

- 其他相关证明文件及证书

附件七

详细技术参数

材料选择：

铝合金模板系统：铝合金模板材质采用6061-T6铝合金型材，型材化学成分、力学性能应符合国家标准GB/T3190、GB/T6892的规定。铝型材表面采用阳极氧化处理，并符合《铝合金建筑型材》GB/T5237.2中AA15级。

# 铝合金材料的物理性能指标

| 弹性模量 （N/mm2） | 泊松比 | 剪变模量 （N/mm2） | 线膨胀系数 （/℃） | 质量密度 （kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70000 | 0.3 | 27000 | 23×10-6 | 2700 |

# 铝合金材料的室温纵向拉伸力学性能

| 牌号 | 状态 | 厚度(mm) | 抗拉强度 （N/mm2） | 规定非比例 延伸强度 （N/mm2） | 断后伸长率/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A5.65 | A50mm |
|  |  |  | 不 小 于 |  |  |  |
| 6061 | T6 | ≤5 | 260 | 240 | － | 7 |
|  |  | ＞5~25 | 260 | 240 | 10 | 8 |

铝合金模板系统的钢支撑、钢背楞、拉杆、子弹销采用Q235B或Q345钢材，应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700、《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。

钢背楞的尺寸不小于40*60*3mm。

埋件、钢支撑、钢背楞、销子、锲片、支顶表面采用热浸镀锌处理，镀锌层厚度不小于60μm。

胶管、杯头为PVC材质，须与拉杆配套使用。胶管管径φ32×3.2，外径32mm，内径26mm，胶管长度允许误差±1mm。杯头外径为45/24mm，内径22mm。

## 铝模板标准件规格表

| 名称 | 照片 | 宽度 （mm） | 长度 （mm） | 加筋肋板 （mm） | 面板厚度 (mm) | 边框高度 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙身模板 ( W ) |  | 400，450为准，100，150，200，300辅助。 | 楼层净高扣除转角板、角铝高度 | 厚度6mm，型材板l肋高30，铝板肋高50 | 3.5~4.0 | 60 |
| 墙身 内转角 ( IC ) |  | 150 x 150，100 x 150， 100 x 100 | 楼层净高扣除转角板、角铝高度 |  | 3.5~4.0 | 60 |
| 墙身外转角 ( EC ) |  | 63.5 x 63.5 | 楼层净高扣除转角板、角铝高度 |  | 6.0 |  |
| 楼面模板 ( D ) |  | 400，450为准，100，150，200，300辅助。 | 750，900，1050，1200 | 厚度6mm，型材板l肋高30，铝板肋高50 | 3.5~4.0 | 60 |
| 楼面转角 ( SC ) |  | 150 x 150，100 x 150， 125 x150 | 450，750，900，1200，1800，2400 |  | 3.5~4.0 |  |
| 楼面龙骨 （EB MB） |  | 150 | 750，900，1050 | 50 | 3.0~4.0 | 60 |

铝合金模板截面尺寸应符合设计和使用要求，并应符合下列规定：

1  平面模板的边肋、端肋实测壁厚不得小于6mm，面板实测厚度不得小于3.5mm，且厚跨比不得小于1/100；

2  阳角模板实测厚度不得小于6m；

- 阴角模板实测厚度不得小于3.5mm。

铝模板系统设计要求：

1、根据施工图纸进行深化设计、配模，采用一套模板体系及三套支撑体系以满足现场施工要求。模板设计应根据工程图纸及施工要求进行，设计内容应包括配模图（模板的规格和尺寸）、组装图、节点大样图、配件图以及说明书。设计说明书应明确支模、拆模程序和方法等内容。同时进场前，要对各单元进行预拼装并验收合格。

1.1 采用早拆体系，应有足够的承载力、刚度和稳定性，应能可靠地承受新浇混凝土的自重、侧压力、风荷载和施工过程中所产生的荷载。

1.2 构造应简单，拆装方便，便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护。

1.3 当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳定性时，应符合相应材质结构设计规范的规定。

        - 2、铝模的深化设计应包括下列内容：

2.1 根据混凝土的施工工艺和季节性施工措施，确定其构造和所承受的荷载。

2.2 绘制模板的设计图、支撑设计布置图、斜撑布置图、细部构造和异型模板大样图。

2.3 按照模板承受荷载的最不利组合对模板进行验算。

2.4 制定模板安装以及拆除的程序和方法。

2.5 编制模板及其附件的规格、数量汇总表和周转使用计划。

2.6 编制模板施工安全措施及设计、施工说明书。

2.7 铝模详细的结构计算书。

- 铝模板的布置方法和规则

配板设计时，在满足承载力和刚度要求的前提下应优先选用标准模板，根据工程特点，主要是优先考虑使用标准构件，模板设计时，按标准构件尺寸从大到小进行排放，最后一个构件可能是非标板。

## 3.1、 墙身模板

墙身模板的布置设计从共用墙的阴角开始，第一个构件是内转角（IC），再用450mm等宽度的标准构件逐个排放，直到最后一个非标构件。本项目主要为双拼建筑，独栋建筑为双拼模板拆分，增加共用墙处非标准尺寸模板，其中1-1B配1套附加共用墙纵横墙交界处模板，2-2B配1套附加共用墙纵横墙交界处模板，3-3B配2套附加共用墙纵横墙交界处模板，4-4B配2套附加共用墙纵横墙交界处模板。如下图所示：

双拼拆独栋附加模板示意图

## 3.2 楼面模板的布置方法及规则

楼面模板的布置设计从楼面四周转角开始，四个角落用标准的楼面转角（SC450），其它用标准楼面转角从大至小逐个布置，单边最后一件可能是非标构件。楼面转角设计完成后开始布置楼面板，楼面板也是从一边和顶端用450mm等标准楼面构件逐个布置设计。两排楼面板之间用龙骨做支撑，所有支撑系统两个方向的间距都不能大于1200mm。

## 3.3尺寸误差修正

为避免施工过程中，模板温度变形、接缝不平对模板整体尺寸的影响，模板设计时，所有标准构件尺寸公差控制在-0.5~0 mm，每一组墙、梁、板累计公差不大于5mm。进场安装时负公差导致的间隙，采用PVC胶板填充，使用几层后根据情况再作取消。

d、铝合金模板制作：铝合金模板在成批生产前和生产后都要进行荷载试验，检验模板强度、刚度和焊接质量等综合性能。

4.1 铝合金模板制作宜采用面板和边肋整体挤压成型工艺，减少分体焊接，边肋的凸棱倾角，应按标准图尺寸控制。

4.2 铝合金模板边肋和端肋上的销孔，应采用机械一次冲孔工艺，孔中心必须在型材中心线上。

4.3 铝合金模板系统的组装焊接应根据变形控制的要求采用合理的焊接顺序和方法，并在专用工装和平台上进行作业。铝合金模板系统组装焊接后若出现变形应进行校正。

4.4 铝合金模板的焊接必须牢固可靠，主要受力部位（边肋与板面、端肋与板面、端肋与边肋、内肋之间，拼接板面之间)的焊缝必须满焊，次要部位（内肋与板面）可分段焊。焊接质量应符合《金属材料熔焊质量要求》GB/T 12467.4的规定。

4.5 铝合金模板的焊缝应美观整齐，不得有漏焊、裂纹、气孔、烧穿、塌陷、咬边、未焊透、未熔合等缺陷，飞渣，焊渣应清理干净，外表面的焊点要磨平。

4.6 铝合金模板组焊后应整形，使板面平面度和弯曲度达到规定的质量要求，边缘，棱角及孔缘不得有飞边，毛刺平。整形应采用机械整形。如有手工整形不得损伤模板棱角，板面不得留有锤痕。

4.7 铝合金模板出厂前应对与混凝土接触面进行表面隔离处理，根据要求可选用钝化、喷涂、刷漆等方法。表面处理前应去油、除污、清除干净焊渣。表面处理应均匀，附着力强，表面不宜有皱皮、漏涂、流淌、气泡等缺陷。

4.8 单件铝合金模板生产完毕后应在适当位置上打上型号标记，按种类堆放。应用前铝合金模板应按拼装顺序编码，并清晰标注在适当位置，不应有漏编、错编和标识不清等缺陷。

铝合金模板系统检验

## 铝合金模板制作质量允许偏差表

| 序号 | 项 目 |  | 标准尺寸 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形 尺寸 | 板面长度 | L | （0/-0.5） | 钢尺 |
| 2 |  | 板面宽度 | B≤200 | （0/-0.5） | 钢尺 |
| 3 |  |  | 200<B≤400 | 0/-0.8 | 钢尺 |
| 4 |  |  | 400<B≤600 | 0/-1.2 | 钢尺 |
| 5 |  | 板面厚度 | h | ±0.2 | 游标卡尺 |
| 6 |  | 板面对角线长度差 | — | 1.50 | 钢尺 |
| 7 |  | 肋高 | 65 | ±0.2 | 游标卡尺 |
| 8 | 销孔 | 沿板长度孔中心距 | n×50 | ±0.2 | 游标卡尺 |
| 9 |  | 沿板宽度孔中心距 | — | ±0.2 | 钢尺 |
| 10 |  | 孔中心与板面间距 | 40 | ±0.2 | 游标卡尺 |
| 11 |  | 孔中心与板端间距 | — | ±0.2 | 游标卡尺 |
| 12 |  | 孔直径 | φ16.5 | ±0.2 | 游标卡尺 |
| 13 | 肋板与面板的垂直度 |  | 90° | -30′ | 直角尺、塞尺 |
| 14 | 转角模的角度 |  | — | -30′ | 万能角尺、卷尺 |
| 15 | 板面平面度 |  | — | 最大1.0（+0.5） | 2m测尺和塞尺 |
| 16 | 凸棱直线度 |  | — | ±0.5 | 直线检测仪 |
| 17 | 焊缝 | 满焊的焊缝高度 | 4 | +0.5 0 | 焊缝检验尺 |
| 18 |  | 分段焊的焊缝高度 | 4 | +0.5 0 | 焊缝检验尺 |
| 19 |  | 分段焊的焊缝长度 | >30 | +5 0 | 焊缝检验尺 |
| 20 |  | 分段焊的焊缝间距 | <200 | ±5 | 焊缝检验 |

# 预拼装模板质量标准及检验方法

| 序 号 | 检 测 项 目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼装模板长度 | 1/1000，最大±3.0 | 卷尺 |
| 2 | 拼装模板宽度 | 1/1000，最大±3.0 | 卷尺 |
| 3 | 板面对角线差值 | ≤3.0 | 卷尺 |
| 4 | 板面平面度 | ≤2.0 | 2m测尺和塞尺 |
| 5 | 两块模板拼缝间隙 | ≤1.0 | 2m测尺和塞尺 |
| 6 | 相邻模板面板拼缝高低差 | ≤1.5 | 2m测尺和塞尺 |
| 组装模板面积为2400 mm×3000 mm。 |  |  |  |

全套模板系统完成设计和生产后，将在工厂进行试装，并组织现场检验。出现任何问题，第一时间修正。包装发运前将模板系统的每个部件按照组装顺序进行分组编码，并登记详细的包装发运清单。

5、提供铝合金模板的质量合格证、铝合金材质检验报告和配件质量报告。

6、提供铝合金建筑模板体系专项安装及拆卸程序、方法及安全措施。特殊部位、预埋件及预留孔的处理方法，必须加热、保温或隔热措施。